| Модель автомобиля: Fiat Marea Weekend |  |
| --- | --- |
| - Во время очистки держите окна открытыми. Избегайте вдыхания пара. - Проверьте линию отвода конденсата. Убедитесь, что сливные отверстия открыты, поставьте поддон под отверстия. - Чтобы высушить поверхность испарителя перед очисткой, выполните следующее: - выключите кондиционер - переключите подачу воздуха в режим рециркуляции - переключите температуру на максимум - включите распределение воздуха по направлению в пол - установите вентилятор на максимум. Дайте машине поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. - Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и выключите вентилятор. - Снимите крышку под бардачком. - Снимите двигатель вентилятора. - Заполните пистолет Liqui Moly Klima-Anlagen-ReinigungsPistole Арт. 4090 примерно 1 л. жидкости для очистки кондиционера Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger , после этого подключите к пневмомагистрали на 4 бар. - Вставьте насадку чистящего пистолета в отверстие в сторону испарителя. - Активируйте пистолет и двигайте зондом туда и обратно, очищая испаритель примерно 0,75 л средства Liqui Moly Klima-Anlagen-Reiniger. | - Используйте оставшийся в пистолете очиститель для дополнительной очистки испарителя путем распыления на сливные шланги (сколько это возможно), а также сбрызните центральную, левую и правую вентиляционные форсунки (только слабой струей). - После очистки оставьте LIQUI MOLY Klima-Anlagen-Reiniger воздействовать приблизительно на 15-20 минут и высохнуть, чтобы убить все бактерии, грибки и микробы. - Установите на место двигатель вентилятора и крышку под приборной панелью. - Выполните следующие шаги, чтобы высушить испаритель: выключите кондиционер, переключите подачу воздуха в режим рециркуляции, переведите переключатель температуры в положение максимум, включите распределение воздуха по направлению в пол, установите вентилятор на максимум. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах приблизительно 10 минут. Рабочая инструкция № 4093 Лист 0527 Изд. 09/99 |